联系人： 汪先生   手机：136 0961 6191

一、单相20KVA交流变频电源基本特性

●全数位设计，多CPU分散结构，DDS波形產生，交流取样量测电压、电流。

●浪涌电流可达额定电流的 3 倍，可轻易启动如电机类瞬间高电流负载。

●测量功能：电压、电流、频率、功率4个视窗显示，无需切换，非常直观；

●电压分档功能：0.0～150.0V、0～300.0V 连续可调;

●无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰；

●键锁功能，人性化设计，防止误操作；

●采用先进的SPWM高频电源技术设计，输出效能高达 80%以上

二、产品详细技术规格说明书

| 电源型號 | SPS-6200N |
| --- | --- |
| 电源品牌 | 思帕斯系列 ● 阳宏电源（制造商） |
| 輸出容量 | 20KVA |
| 產品認證 | 产品通过C E认证，在安全性,电磁兼容方等方面具备优异的性能 |
| 電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調製方式 |
| 交流輸入/INPUT |  |
| 相數 | 单相二线+PE（接地） |
| 波形 | SINE WAVE |
| 電壓 | 220V±10%（22V） |
| 頻率 | 50/60Hz±5% |
| 功率因數 | ﹥0.9 |
| 交流輸出/OUTPUT |  |
| 相數及连接方式 | 单相二线+PE（接地） |
| 输出波形 | SINE WAVE标准正弦波 |
| 隔离 | 输出隔离变压器 |
| 输出電壓 | 0-150.0V（低檔）连续可调 |
| 输出電壓 | 0-300.0V（高檔）连续可调 |
| 输出頻率 | 60 Hz / 50 Hz切换； 40-499.9Hz （步率0.1 Hz）指拨设定 |
| 电流限流 5-120V(低檔) | Max:166.6A |
| 电流限流10-240V(高檔) | Max:83.36A |
| 開關頻率控制技術 | 提供，机内控制 |
| 整機性能 |  |
| 頻率穩定率 | ≤0.01% 频率解析度0.1Hz |
| 電源穩壓率 | ﹤1% |
| 負載穩壓率 | ﹤1% |
| 波形失真度 | ≤1～2%純阻性負載 |
| 电源效率 | ＞80% |
| 输出滤波 | L&C电源滤波 |
| 動態响应時間 | 20ms |
| 波峰因數 | 3.0：1.0 |
| 负载类型 | 阻性、感性、容性、整流性负载，混合负载，无负载类型限制. |
| 保護裝置 | 過流保護，過壓保護，超載保護，限流保护, 过高温保护，短路保护. |
| 顯示DISPLAY |  |
| 顯示介面 | 電壓、頻率、電流、功率，功率因素； |
| 电压 | 4位数，数位电压表，解析度0.1V/Step |
| 电流 | 4位数, 数位电流表. 解析度0.1A |
| 功率 | 4位数, 数位瓦特表 解析度0.1W |
| 频率 | 4位数, 数字频率表， 解析度0.1Hz/Step |
| 環境及其它 |  |
| 冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻，強制風冷 |
| 工作溫度 | 0℃-40℃ |
| 机箱脚轮 | 304不锈钢加厚轮组，轮体采用高强度加密尼龙材质，双轴承 |
| 安规测试 | AC 1800V 5mA/1分钟 DC500V≥20MΩ |
| 相對濕度 | 10-90%（非凝結狀態） |
| 海拔高度 | ≤1500m |
| 尺寸（D×W×H） | 650×420×900（mm） |
| 重量 | 180Kg |

注：

1可按顾客要求规格特别定制，请用文本形式联络业务部.

2本公司产品规格不断研发改进,规格和尺寸若有变更,恕不另行通知.

3交流輸入电压在中国主要以3Ø 4W 380V、1Ø 2W 220V为准，其他电压接受预定.

三、部分合作客戶：

中科院武汉分院、海伦尔赛（Helen of troy）、美康雅咨询（CONAIR）、富士康Foxconn、飛利浦東莞雅士、惠而浦Whirlpool、上海奔腾电工、上海华汇、VDE德国、西安科技大學、江西航空學院、广州东莞海新烤箱、江门海鸿、江门实得集团、广州松下电器、江门西铁城、先歌音响、中山沙伯特厨房设备、中山纬创资通Wistron、珠海魅族手机、祐富百勝寶（HK）、广东粤新海洋工程造船厂、江门博道自动化、上海雷洲船用设备、苏州长瑞光电、苏州三威、苏州金慰电子、江苏通领、杭州中检质技检验检测科学研究院、杭州松下、杭州谱威、天津斯莱顿、舟山维京永邦船舶工程、石家庄军械工程学院、湛江部隊、九江國家電網、重慶6905軍工廠、中石油西安錄井公司（盛創）、宏基Acer、HK德昌电机、香港文華進出口、TTI创高电器、深圳航嘉电源Huntkey、美国捷普集团、河南华美、沈阳三星电子、沈阳中川、江门海鸿电气、江门耀阳机、余姚商检局 、宁波发达电气、江東電氣（日資）、上海计量测试研究院、厦门环境研究所、河南博玛电机、万马股份（浙江）、西安飞机工业（集团）有限责任公司……

四、品质认证：

全系列产品通过CE欧盟安规、电磁兼容EN60950-1：2006 EN5502-2 EN61000-3-2/3 EN55024：201认证（附證書）同时本公司也是深圳为数不多通过环保批文的生产型企业。

五、電源產品适用范围：

适用于家电、电器、电机、医疗器械、电子制造业，IT产业、实验室、造船、港口、航空电子和军工制造和军事研究等行业。

六、品质保证

感谢您下载我们的思帕斯电源产品规格说明书！

保证思帕斯系列产品在从购买之日起3个月内，在正常使用下，万一发生故障时，按保修规定免费调换服务。

保证思帕斯系列在从购买之日起12个月内，在正常使用下，万一发生故障时，按保修规定进行免费维修服务。

凡因非产品质量问题引起的故障，不在保修范围之内：

A：产品由于使用方法不当发生故障.

B：产品由于使用环境不当、保管不良造成的损坏.

C：产品被非授权人士（包括用户）私自拆修、改装、及附加零配件.

D：产品编号、配件编号、保修标记被涂改、撕毁、破坏以至不完整         .

E：零配件及易消耗品的补充

F：因不可抗力造成的故障和破坏

终身维护：为解除您的后顾之忧，对超出保修期或不属于保修范围的产品，阳宏电源提供终身维修服务。如有特殊情况，双方另行协商处理。

----------------------------------------------------------------------------------------------------

欢迎使用右列微信及电话与我们联络，谢谢！

电话：0755-2760 0601 / 2760 0602

手机：（0）136 0961 6191